| Evangelische Landeskirche in Baden Kirchengemeinde: (oder) Einrichtung: Straße: Ort: Tel: |  |  | Betriebsanweisung Aktenvernichter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Aktenvernichtern |  |  |  |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr an den Scherstellen zwischen der Ein- bzw. Auslauföffnung am Einführschacht. - Scharfe Schneidkanten an der Schneidschiene können bei unsachgemäßer Handhabung zu Schnittverletzungen führen. - Papier kann Schnittverletzungen verursachen. - Unsachgemäße Materialauswahl kann zu Verletzungsgefahr durch Splitter führen. - Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektr. Stromschlag führen. - Gesundheitsgefahren durch Einsatz von Reinigungsmitteln. |  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanweisung. - Nicht in den Schlitz der Zuführöffnung fassen. - Lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Zuführöffnung bringen. - Kein Material, das zu Schlingenbildung neigt, vernichten, z.B. Bänder, Verschnürungen… - Keine harten Kreditkarten, CDs, Disketten oder Kassetten vernichten. - Täglich vor Arbeitsbeginn prüfen, ob die Schutzeinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind. - Gerät gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern. - Netzstecker sollte leicht erreichbar ist. - Aktenvernichter niemals mit feuchten Händen anfassen. - Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden. Nie in Feuchträumen oder im Regen betreiben. - Lüftungsschlitze müssen frei sein und ein Abstand zur Wand oder Möbeln von min. 5 cm eingehalten werden. |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrenfall/Bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen. - Gerät als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen. - Meldung an den Träger/Verantwortlichen. - Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |
| 5. Erste Hilfe/Verhalten bei Unfällen |  |  |  |  |
| 112 |  | - Ersthelfer/in heranziehen. - Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln. - Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. - Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden. Ersthelfer/in: |  |  |
| 6. Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |
|  | - Netzstecker vor Öffnen der Tür zum Schnittgutsack ziehen. - Staubarme Entsorgung der entnommen Schnittgutsäcke. - Zum Reinigen Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen. - Instandhaltung/Wartung dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden. Wartung gemäß Herstellerangaben. - Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung durchführen. |  |  |  |
| Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |