| Evangelische Landeskirche in Baden Kirchengemeinde: (oder) Einrichtung: Straße: Ort: Tel: |  | Betriebsanweisung Hochdruckreiniger |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Hochdruckreinigern |  |  |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | - Gefährdung durch Aerosolbildung / Sprühnebel (z.B. bei Verwendung von Reinigungsmitteln.) - Gefährdung durch den Rückstoß- und die Schneidwirkung des Hochdruckwasserstrahls. - Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit z. B. durch geplatzte oder beschädigte Hochdruckschlauchleitungen - Gefährdung durch das aufgewirbelte Material durch den Hochdruckwasserstrahl. - Gefahren durch die heißen Teile des Gerätes und ggf. heiße Sprühflüssigkeit - Gefahren durch elektrischen Strom bei Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln - Gefahren ggf. durch Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren - •Gefahren durch elektrischen Strom und durch Einwirkung von Lärm |  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Die Benutzung darf nur durch unterwiesenes Personal erfolgen ( Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) - Hochdruckreiniger nur nach den Angaben in der Betriebsanweisung verwenden. - Vor jedem Einsatz, den Hochdruckreiniger auf sichtbare Mängel überprüfen. - Den Einsatz von Reinigungsmittel nur nach den Herstellerangaben und nach Einweisung verwenden. - Vorgeschriebene Schutzausrüstung verwenden. (z.B. Schutzbrille, Handschuhe, bei Bedarf Stiefel, Kleidung, Atemschutz, Gehörschutz usw.) - Hochdruckreiniger nicht am Schlauch und dem Elektrokabel ziehen. - Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen - Mit dem Strahl des Hochdruckreinigers nie auf Menschen, Elektrogeräte oder auf Teile, die beschädigt werden können, zielen. - Nicht von Anlegeleitern aus mit Hockdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern - Hochdruckstrahl nie auf Personen richten - Beim Einsatz des Hochdruckreinigers für ausreichende Belüftung sorgen. |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |
|  | - Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen Gerät außer Betrieb nehmen und als „gesperrt“ kennzeichnen. - Meldung an den Träger / Verantwortlichen. - Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragter fachkundiger Person durchgeführt werden. |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |
| 112 | - Ersthelfer/in heranziehen. - Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln. - Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. - Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden. Ersthelfer/in: |  |  |
| 6. Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |
|  | - Instandhaltung/Wartung dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden. - Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben. - Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung durchführen. |  |  |
| Datum: Unterschrift: |  |  |  |