| Evangelische Landeskirche in Baden Kirchengemeinde: (oder) Einrichtung: Straße: Ort: Tel: |  | Betriebsanweisung Holzstaub |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für die Be- und Verarbeitung von Buchenholz/Eichenholz, Holzstaub andrer Holzarten im Zusammenhang mit Stäuben. |  |  |  |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Holzstäube können zusammen mit einer Zündquelle und dem vorhandenen Luftsauerstoff Brände und Explosionen auslösen. - Holzstäube, besonders solche von tropischen Hölzern, können nach Sensibilisierung z.B. Nasenlaufen, Niesanfalle, Anschwellen der Nasenschleimhaut, Behinderung der Nasenatmung, Hustenreiz mit spastischer Bronchitis bis hin zum allergischen Bronchialasthma mit Luftnot hervorrufen. - Außerdem können Reaktionen der Haut, z. B. Juckreiz, Rötung, Bläschen oder Knötchen bis hin zum allergischen Kontaktekzem, auftreten. - Beim ersten Anzeichen ist unverzüglich ärztlicher Rat (möglichst beim Betriebsarzt) einzuholen. - Buchen- und Eichenholzstaub sind als krebserzeugend eingestuft (Nasenschleimhautkrebs). Das krebserzeugende Prinzip ist noch unbekannt. Die Stäube anderer Hölzer stehen im Verdacht, krebserzeugende Wirkung zu besitzen. |  |  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Die staubemittierenden Bearbeitungsmaschinen müssen mit Absaugeinrichtungen betrieben werden; dies gilt auch für Handmaschinen und Handschleifarbeitsplätze. Ist dies nicht möglich, muss Atemschutz (z. B. Filtergeräte mit Partikelfilter nach DIN EN 143-P2 oder filtrierende Halbmasken nach DIN EN 149-FFP2) benutzt werden. - Stauberfassungselemente sind sorgfältig einzustellen. - Die Schieber in den Anschlussleitungen der nicht benutzten Maschinen müssen geschlossen sein. - Der Arbeitsplatz ist wie folgt zu reinigen: ............................................................................................................ ............................................................................................................ - Hinweis: Nicht mit Druckluft abblasen |  |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrenfall / bei Störungen |  |  |  |  |
|  | - Störungen an Filteranlagen sind unter Benutzung von Atemschutz zu beheben. - Im Brandfall sind die Feuerlöscheinrichtungen zu benutzen und die Feuerwehr unter Notruf 112 zu verständigen. - Glimmbrände in Staubablagerungen nicht durch scharfen Löschmittelstrahl aufwirbeln – Staubexplosionsgefahr! - Bei Bränden von Silos und Filteranlagen nur mit stationärer Löschanlage löschen. - Meldung an den Träger/Verantwortlichen. |  |  | 112 |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden. Ersthelfer/in:___________________________________ |  |  | 112 |
| 6. Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Holzstaub und –späne sammeln in ____________________________________ Entsorgung gemäß Herstellerangaben, bzw. nach behördlichen Vorschriften. |  |  |  |
| Datum: Unterschrift: |  |  |  |  |