| Evangelische Landeskirche in Baden Kirchengemeinde: (oder) Einrichtung: Straße: Ort: Tel: |  | Betriebsanweisung Mehrzweckleiter |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung von Mehrzweckleitern |  |  |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | - Stürzen und Abstürzen von der Leiter. - Umkippen mit der Leiter. - Wegrutschen der Leiter. - Herabfallende Gegenstände. |  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Leiter vor Inbetriebnahme auf Mängel prüfen; weist sie Mängel auf, darf sie nicht benutzt werden. - Die Benutzung darf nur durch unterwiesene Personen erfolgen. - Leiter nur für den zugelassenen Gebrauch einsetzen, nicht zweckentfremdet einsetzen. - Leitern nur bei Arbeiten geringeren Umfangs einsetzen, bei Arbeiten größeren Umfangs Gerüste, Arbeitsbühnen, Hebebühnen etc. einsetzen. - Geeignetes Schuhwerk tragen: fest am Fuß sitzende Schuhe mit flachen Absätzen. - Leitern, die auf oder neben Verkehrswegen stehen immer sichern (2. Person, Bänder…). - Leiter nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. - Auf- und Abstieg nicht mit schweren und sperrigen Gegenständen, nur Lasten bis max. 10kg Gewicht. - Bei Arbeiten im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1m² Windfläche mit auf die Leiter nehmen. - Standfläche max. 5 m über Aufstellfläche. - Seitliches Hinauslehnen von der Leiter ist verboten. Die Leiter ist umzustellen. - Das Herunterfallen von Gegenständen von der Leiter ist zu verhindern; Verwendung von geeigneten Werkzeugtaschen, Ablagemöglichkeiten… - Gefahrenbereich unter der Leiter absperren. - Auf- und Abstieg nur mit Gesicht und Körper zur Leiter; mindestens mit einer Hand festhalten. - Kein Übersteigen auf höhergelegene Bereiche. Es sei denn, es gibt Haltegriffe, die mindestens 1m über die Auftrittsfläche hinausragen. - Keine Geräte benutzen, die eine zusätzliche Gefahr darstellen (z.B. Hochdruckreiniger). Für Mehrzweckleitern, die als Anlegeleiter verwendet werden, gilt: - Die Leiter in einem Aufstellwinkel von ca. 65 - 75° anlegen (s.a. Abbildung). - Leiter nur auf ebenem, festem Boden aufstellen; nicht durch Steine, Bücher, etc. erhöhen. - Leiter an sichere, rutschfeste Stellen anlegen. Nicht an Glasscheiben, Stangen etc. - Leitern nur senkrecht zum Körper hin transportieren. Längere Leitern waagerecht zu zweit. Für Mehrzweckleitern, die als Stehleiter verwendet werden, gilt: - Spreizsicherung spannen; ggf. Drucksicherung einlegen. - Nicht quer zur Steigrichtung arbeiten, da sonst die Kippgefahr erhöht ist. - Leiter nicht übersteigen. Das erhöht die Unfallgefahr. |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrenfall/Bei STörungen |  |  |  |
|  | - Leiter bei Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen. - Leiter als „gesperrt“ kennzeichnen (z.B. mit einem Sperrband). - Meldung an den Träger/Verantwortlichen, Leiterverantwortlichen. |  |  |
| 5. Erste Hilfe/Verhalten bei UNfällen |  |  |  |
| 112 | - Ersthelfer/in heranziehen. - Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln und suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. - Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Verantwortlichen/Träger. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden. Ersthelfer/in:_______________________________________ |  |  |
| 6. Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |
|  | - Instandhaltung/Wartung dürfen nur von damit beauftragten Personen vorgenommen werden. - Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben. - Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst oder autorisierte Fachfirmen durchgeführt werden. |  |  |
| Datum:______________________ Unterschrift Verantwortliche/r:____________________________ |  |  |  |