| Evangelische Landeskirche in Baden Kirchengemeinde: (oder) Einrichtung: Straße: Ort: Tel: |  | Betriebsanweisung Planet-, Rühr- und Knetmaschinen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung gilt für Planet-, Rühr- und Knetmaschinen |  |  |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | - Erfasstwerden an Quetsch- und Einzugsstellen zwischen Werkzeug und Rührschüssel. - Gefahr durch Hineingreifen in den Wirkbereich, Fangstellen am Werkzeug. - Stolper- und Sturzgefahr durch Kabel und unsicheren Stand des Gerätes. |  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Die Benutzung darf nur durch unterwiesenes Personal erfolge (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht). - Gerät nur für den zugelassenen Gebrauch einsetzen, nicht zweckentfremdet einsetzen. - Vor Benutzung des Gerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen. - Vor Arbeitsbeginn prüfen, ob Schutzeinrichtung vorhanden und einsatzbereit, Rühr- und Knetwerkzeuge sicher eingesetzt und arretiert sind. - Rühr- und Knetwerkzeuge und oder Zusatzgeräte dürfen nur bei ausgeschalteter Maschine angebracht oder abgenommen werden. - Zugriff zu den Gefahrenzonen durch Schutzeinrichtungen herstellen. - Knetmaschinen, welche über einen ausfahrbaren Bottich verfügen, nur in Gang setzen, wenn Bottich und Knetwerkzeug in Arbeitsstellung sind. - Verfahrbare Knetmaschinen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern. Auf absolute Standsicherheit achten. - Hinweis: Nach dem Ausschalten läuft die Maschine kurze Zeit nach! |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |
|  | - Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen. - Gerät als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen. - Meldung an den Träger/Verantwortlichen. |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |
| 112 | - Ersthelfer/in heranziehen. - Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln. - Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. - Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden. Ersthelfer/in: |  |  |
| 6. Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |
|  | - Instandhaltung/Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden - Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben. - Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung durchführen. |  |  |
| Datum: Unterschrift: |  |  |  |