| Evangelische Landeskirche in Baden Kirchengemeinde: (oder) Einrichtung: Straße: Ort: Tel: |  | Betriebsanweisung Spülmaschinenreiniger Produktname:___________________ Pulverreiniger Flüssigreiniger |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für die Verwendung von flüssigen Spülmaschinenreinigern und Reinigern in Pulverform, die in Kleingewerbe- und Industriespülmaschinen zum Einsatz kommen. |  |  |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | - Flüssigreiniger: schwere Verätzungen von Haut, Schleimhaut und Augen; starke Reaktion mit Säuren und Wasser unter großer Wärmeentwicklung, dadurch Bildung giftiger Gase. Mit Metallen ist die Bildung explosiver Wasserstoff-Luft-Gemische möglich. - Pulver: Verätzungen, Reizungen von Haut, Schleimhaut und Augen. Bei Kontakt des Pulvers mit Säure entstehen giftige Gase. - Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. |  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Die Herstelleranleitungen auf dem Etikett und der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. - Die Befüllung der Geschirrspülmaschine darf nur durch unterwiesenes Personal erfolgen. - Haut- und Augenkontakt vermeiden, daher: nur mit Schutzhandschuhen und Schutzbrille arbeiten. - Schutzhandschuhe und dichtschließende Schutzbrille tragen. - Mittel nur in gut belüfteten Räumen / Bereichen verwenden. - Mittel für Kinder unzugänglich und unter Verschluss aufbewahren. - Nicht mit anderen Produkten, z.B. sauren Reinigern oder Säuren mischen. - Kühl und trocken lagern; Behälter dicht abschließen; nicht zusammen mit Säuren und Metallen lagern. - Lagerung getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln; - Während der Benutzung nicht essen, trinken, rauchen. - Sicherheitsdatenblätter des Produktes beim Lieferant oder Hersteller besorgen und griffbereit vorhalten. |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |
|  | Nach Verschütten oder Auslaufen: - Raum gut lüften und Personen fernhalten. - Flüssigreiniger: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. - Pulver: Staubbildung vermeiden, mechanisch aufnehmen - Im Brandfall: Feuerwehr rufen, auf keinen Fall selbst Löschversuche unternehmen, da Atemgeräte und Schutzkleidung erforderlich sind. - Meldung an den Träger/Verantwortlichen. |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |
| 112 | - Ersthelfer/in heranziehen. - Nach Einatmen: Ruhe, Frischluftzufuhr; Arzt/Ärztin hinzuziehen. - Nach Augenkontakt: geöffnetes Auge mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen; Arzt/Ärztin hinzuziehen. - Nach Hautkontakt: verschmutzte Kleidung sofort ausziehen, betroffene Stelle mit viel Wasser abwaschen; Arzt/Ärztin hinzuziehen. - Nach Verschlucken: kein Erbrechen auslösen, sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser, in kleinen Schlucken, nachtrinken. - Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden. Ersthelfer/in: Giftnotruf: 0 7 6 1 / 1 9 2 4 0 (Giftnotruf Freiburg für Baden-Württemberg) |  |  |
| 6. Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |
|  | - Entsorgung gemäß Herstellerangaben, bzw. nach behördlichen Vorschriften. |  |  |
| Datum: Unterschrift: |  |  |  |