| Unterweisungsnachweis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufschnittschneidemaschine |  |  |
| Name des/der Unterweisenden: |  |  |
| Anlass der Unterweisung: |  |  |
| Abteilung/Team: |  |  |
| Ort der Unterweisung: |  |  |
| Datum, Uhrzeit: |  |  |
| Neben der allgemeinen Unterweisung sind folgende Hinweise zu beachten: |  |  |
| Beschreibung der Maschine: Wie funktionieren die Sicherheitseinrichtungen? |  |  |
| - Feststehender Schutzbügel - Übergreifende Verdeckung - Begrenzung des Schneidguthalters - Verbreiterte Schlittenrückwand - Verriegelung zwischen Anschlagplatte und Schlitten - Nullstellung |  |  |
| Arbeiten mit der Maschine: Wie kann ich Unfälle verhindern? |  |  |
| - Einlegen der Ware: - Restehalter anheben und auf bzw. hinter Ware absenken - Ware muss an Schlittenrückwand anliegen - Schneiden der Ware: - Daumen hinter die Schlittenrückwand - Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen - - Niemals mit der Hand über die Schlittenrückwand greifen |  |  |
| Schwieriges Schneidgut: Was tun, wenn Ware nicht sicher anliegt? |  |  |
| - Umgang mit Resten: - Zipfel abschneiden - Geraden Restanschnitt gegen die Schneide legen - Wurstrest vom Ende her aufschneiden - Für klein Ware „Abstandhalter“ benutzen - Schrägschnitt nur mit geeigneten Maschinen |  |  |
| Reinigen/Messerwechsel: Was muss ich beachten? |  |  |
| - Reinigungsvorbereitung: - Maschine ausschalten - Anschlagplatte auf „0“ stellen - Schlitten abklappen - Reinigung: - Einweichen mit Reinigungsmittel - Mit nassem Tuch von Messermitte nach außen wischen - Messertransport: Messer nur mit schnitthemmenden Handschuhen oder im Messerhalter |  |  |
| Arbeitssituation: Wann wird es gefährlich? |  |  |
| - Beim Schneidevorgang Blick auf die Maschine - Nicht ablenken lassen - Rücksicht nehmen |  |  |
| # Teilnehmer/innen |  |  |
| Name, Vorname |  | Unterschrift |
| # Unterweisende/r ___________________________________ |  |  |

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.